Vannprøvetaking.

Vedlegger det som står i internkontrollen vår nå.

(Siste versjon)

Ved prøvetaking av råvann, benyttes følgende prosedyre:

- En årlig prøve av råvann fra brønn 1

- En årlig prøve av råvann fra brønn 2

- Krane skal stå åpen i 1 min før prøven blir tatt.

- Bakterieprøver tas på steril vannflaske. Ikke ta på innsiden av korken eller tuten av flasken.

- Bakterieanalyser må leveres innen 24 timer til laboratorium.

- Resultatene ligger på vår hjemmeside.

Ved prøvetaking i forbruksledningen, benyttes følgene prosedyre:

- En kvartalsvis prøve i øvre del av hyttefeltet.

- En kvartalsvis prøve i nedre del av hyttefelt.

- Krane skal stå åpen i 1 min før prøven blir tatt.

- Bakterieprøver tas på steril vannflaske. Ikke ta på innsiden av korken eller tuten av flasken.

- Bakterieanalyser må leveres innen 24 timer til laboratorium.

- Resultatene ligger på vår hjemmeside.

Det noteres ned hvilke værforhold og temperatur det var når prøvene ble tatt.

Vannprøvene leveres inn på servicekontoret på Verdal Rådhus, før kl. 09:00.

Resultatet av prøvene kommer ifra SGS Analytics Norway AS på Stjørdal, kommer ca 1-2 uker etter innlevert prøve.

Dette resultatet vil bli publisert på vår hjemmeside ganske så umiddelbart.

Se www.finnvola.com

Skulle det være noe galt med vannet vårt, dvs for høye verdier, så vil det komme varsel med engang på mobil.